| Базовый комплекс мероприятий по орнитологическому обеспечению полетов в аэропорту (Приложение № 3 к «Методическим рекомендациям по орнитологическому обеспечению безопасности полетов», Рыжов С.К., ОГАО в составе ГЦ БПВТ, 2007 г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление оперативной защиты аэродрома | Направление пассивной защиты аэродрома | Направление экологических преобразований | Направление оценки птицеопасности | Направление учета и расследования | Направление организационных мер |
| - визуальное обнаружение птиц; | - применение пассивных отпугивающих устройств, оказывающих акустическое и оптическое воздействие; | - ликвидация условий, способствующих привлечению птиц на территорию аэродрома: ликвидация водоемов, осушение заболоченных участков, регулирование растительного покрова, дератизация, дезинсекция летного поля и д.т.; | - формирование базы данных по столкновениям с птицами и изменениям орнитологической обстановки; | - учет всех случаев столкновений ВС с птицами; | - подготовка и введение внутренней документации по орнитологическому обеспечению (инструкция по ООБП или раздел в ИПП, положение о ГКП, должностные инструкции и др.); |
| - радиолокационное обнаружение птиц; | - применение систем механической защиты: сети, каркасные конструкции и др.; | - ликвидация гнездовых колоний и гнездовий птиц; | - систематический анализ информации о столкновениях и изменениях орнитологической обстановки; | - расследование инцидентов и АП с участием птиц; | - разработка ежегодного (двухгодичного) плана мероприятий по орнитологическому обеспечению (программы по контролю объектов живой природы); |
| - передача информации о птицах; | - применение средств индивидуального и массового отлова птиц, мечение и выпуск пойманных птиц на большом удалении от аэродрома. | - контроль строительства объектов, способствующих привлечению птиц, создающих опасность для полетов в зоне аэродрома: полигонов ТБО, предприятий по обработке и хранению сельхозпродукции, ферм по содержанию и разведению животных и проч. | - идентификация останков птиц, участвовавших в столкновении с ВС; | - предоставление отчетности по инцидентам и АП в центральные авиационные органы. | - создание и работа аэропортового комитета по столкновениям с птицами; |
| - применение активных отпугивающих средств: акустических трансляций, выстрелов, ловчих птиц, радиоуправляемых моделей, устройств на основе лазера и др.; |  |  | - проведение эколого-орнитологического обследования. |  | - изготовление, выбор и закупка, ремонт средств отпугивания птиц (средств защиты от птиц), а также других используемых технических устройств; |
| - фиксация информации об орнитологической обстановке; |  |  |  |  | - периодическое проведение учебных занятий для персонала служб а/п по орнитологическому обеспечению; |
| - включение сведений о текущей орнитологической обстановке в предполетную информацию; |  |  |  |  | - оптимизация расходной и доходной статей бюджета а/п в части орнитологического обеспечения; |
| - временное прекращение полетов. |  |  |  |  | - аудит орнитологического обеспечения в а/п с подготовкой заключения. |